- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS COCINAS DE MESA A GLP Y ACCESORIOS

Las especificaciones técnicas para la adquisición de la cocina de mesa de dos hornilla a GLP, se detalla a continuación.

Tabla 1.- Resumen de características y especificaciones técnicas de la cocina.

| N° | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |
| 1 | TIPO | ANAFE (cocina portátil para usar sobre mesa) |
| 2 | NÚMERO DE HORNILLAS | DOS |
| 3 | FRENTE | mínimo 700 |
| 4 | FONDO | mínimo 380 |
| 5 | ALTURA TOTAL | mínimo 250 |
| 6 | COMBUSTIBLE | GAS LICUADO DE PETRÓLEO |
| 7 | EFICIENCIA | MÍNIMO 50% |
| QUEMADORES |  |  |
| 8 | CANTIDAD | DOS |
|  | MATERIAL | Hierro fundido, con cabeza desmontable. |
| 9 | DISTANCIA ENTRE QUEMADORES | MÍNIMO 340 mm entre centros |
| 10 | DISTANCIA DEL CENTRO DE CUALQUIER QUEMADOR A CUALQUIER BORDE. | MÍNIMO 180 mm |
| 11 | CONSUMO TÉRMICO POR CADA QUEMADOR EN LLAMA ALTA | 3.75 kW ±15% |
| 12 | CONSUMO TÉRMICO POR CADA QUEMADOR EN LLAMA ALTA | ENTRE 1.05 y 1.5 kW |
| PARRILLAS |  |  |
| 13 | NUMERO | 2 PARRILLAS DESMONTABLES |
| 14 | MATERIAL | Hierro fundido |
| 15 | DIMENSIONES | MÍNIMO 320 DE FRENTE x320 mm DE FONDO |
| 16 | CAPACIDAD | QUE PERMITAN APOYAR COMPLETA, ADECUADA E INDISTINTAMENTE OLLAS NUMERO 20 Y 32, CENTRADAS SOBRE CADA QUEMADOR |
| 17 | ACABADOS | NO APLICABLE |
| BANDEJA PARA RESIDUOS |  |  |
| 18 | BANDEJA | BANDEJAS INDIVIDUALES DE ACERO INOXIDABLE PARA RECOLECTAR RESIDUOS Y DERRAME DE LÍQUIDOS, QUE DEBERÁN COLOCARSE DEBAJO DE LOS QUEMADORES Y QUE CUBRAN TODO EL LARGO Y ANCHO DE LA COCINA EN SU PARTE INTERIOR, DEBERÁN ESTAR SOBREPUESTO SOBRE CARRILES CON TOPE, ADEMÁS DEBERÁN SER FÁCILMENTE REMOVIBLES POR EL USUARIOS PARA SU LIMPIEZA. SERÁN CONSTRUIDAS EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 304L DE 1/32” Y NO DEBEN TENER BORDES CORTANTES. |
| TUBO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP |  |  |
| 19 | MATERIAL | TUBO DE ACERO INOXIDABLE 304 o 304L DE Ø 1"x 1.2mm |
| CONEXIÓN A SUMINISTRO A GLP |  |  |
| 20 | TIPO | BOQUILLA ESTÁNDAR SEGÚN NTP 300.065 |
| 21 | PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GLP A LA COCINA | 2.75 kPa (27.5 mbar o 0.4 PSI) |
| 22 | LUGAR DE CONEXIÓN | EL CONECTOR DE SUMINISTRO A GLP DEBERÁ ESTAR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA COCINA, EL CUAL PODRÁ ESTAR AL LADO IZQUIERDO O DERECHO INDISTINTAMENTE |
| BASTIDOR |  |  |
| 23 | ESTRUCTURA | BASTIDOR CONFORMADO POR TUBO CUADRADO O REDONDO DE 1.0" DE LADO O DIÁMETRO con 1.2mm de espesor. TABLERO CONFORMADA de plancha de 1.2 mm de espesor. Debe incluirse reguladores de nivel. |
| 24 | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 304L |
| 25 | ACABADOS | NO APLICABLE |
| CUBIERTA |  |  |
| 26 | MATERIAL | PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 304L CON ESPESOR DE 1/32” |
| 27 | UBICACIÓN | PARTE FRONTAL; POSTERIOR Y LAS DOS LATERALES |
| 28 | RECUBRIMIENTO | NO APLICABLE |
| 29 | MEDIO DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA | (LAS CUBIERTAS TENDRÁN UNA ALTURA DE 15 CM Y DOBLEZ INFERIOR Y SUPERIOR DE 1 CM) Y SERA SOLDADO. |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |  |  |
| 30 | VÁLVULAS DE CONTROL DE CADA QUEMADOR | UNA PARA CADA QUEMADOR DE ACERO O BRONCE CROMADO. LA PERILLA SERA DE BRONCE CROMADO |
| 31 | ROTULACIÓN | NOMENCLATURA QUE INDIQUEN LLAMA MÁXIMA, LLAMA MÍNIMA Y CIERRE |
| 32 | ANGULO DE GIRO DE LA VÁLVULA | MÁXIMO 235° ENTRE LLAMA MÁXIMA Y CIERRE |
| 33 | POSICIÓN DE CIERRE | ENCLAVADA |
| GARANTÍA |  |  |
|  | DURACIÓN | 14 MESES como mínimo |
|  | COBERTURA | DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE LA COCINA Y ACCESORIOS |

Tabla 2.- Resumen de características y especificaciones técnicas del regulador de presión y accesorios (manguera y abrazadera).

A continuación, el detalle de las especificaciones técnicas mínimas requeridas:

| N° | DESCRIPCIÓN | PROPUESTO |
| --- | --- | --- |
| REGULADOR DE PRESIÓN |  |  |
| 1 | TIPO | CONEXIÓN RÁPIDA (COMPACT QUICK ON) |
| 2 | DIÁMETRO | 20mm |
| 3 | REQUISITOS | DEBE CUMPLIR LA NTP 350.074 |
| MANGUERA |  |  |
| 4 | TIPO | TUBERÍA FLEXIBLE |
| 5 | MATERIAL | CAUCHO |
| 6 | DIÁMETRO INTERIOR | 8 mm |
| 7 | LONGITUD | 1500mm |
| 8 | REQUISITOS | DEBE CUMPLIR LA NTP 350.065 |
| ABRAZADERAS |  |  |
| 9 | TIPO | DE PRESIÓN |
| GARANTÍA |  |  |
|  | DURACIÓN | 14 MESES |
|  | COBERTURA | DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE LA COCINA Y ACCESORIOS |

Tabla 3.- Recipiente portátil de 10 kg de capacidad incluido dación en uso de envase y distribución.

| N° | DESCRIPCIÓN | PROPUESTO |
| --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLE |  |  |
| 1 | TIPO | Gas Licuado de Petróleo – GLP |
| 2 | REQUISITOS | Debe cumplir la NTP 321.007 |
| RECIPIENTE |  |  |
| 3 | TIPO | Recipiente Portátil Nuevo |
| 4 | CAPACIDAD DEL RECIPIENTE | 10 kg |
| 5 | REQUISITOS | Deberá cumplir lo indicado en la NTP 350.011 |
| VÁLVULA DEL RECIPIENTE (*) |  |  |
| 6 | TIPO | PREMIUM |
| 7 | DIÁMETRO | 20 mm |
| 8 | ACOPLAMIENTO | Compatible con regulador de baja presión |
| 9 | REQUISITOS | Debe cumplir la NTP 360.009 en lo sea aplicable |

(*) De acuerdo al tipo de regulador a entregar.

Plano N° 1. Vista isométrica de la cocina proyectada con los términos de referencia.

Plano N° 2. Despiece de la cocina proyectada con los términos de referencia

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS COCINAS SEMI-INDUSTRIAL GLP Y ACCESORIOS

Las especificaciones técnicas para la adquisición de la cocina a GLP, se detalla a continuación.

Resumen de características y especificaciones técnicas de la cocina.

| N° | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |
| 1 | TIPO | SEMI-INDUSTRIAL DE 02 HORNILLAS A GLP |
| 2 | NÚMERO DE HORNILLAS | DOS |
| 3 | FRENTE | mínimo 920 mm |
| 4 | FONDO | mínimo 600 mm |
| 5 | ALTURA TOTAL | mínimo 600 mm |
| 6 | COMBUSTIBLE | GAS LICUADO DE PETRÓLEO |
| 7 | EFICIENCIA | MÍNIMO 45% |
| QUEMADORES |  |  |
| 8 | CANTIDAD | DOS |
|  | MATERIAL | FIERRO FUNDIDO FABRICADO EN DOS PIEZAS, CON CABEZA DESMONTABLE |
| 9 | DISTANCIA ENTRE QUEMADORES | MÍNIMO 450 mm |
| 10 | DISTANCIA DEL CENTRO DE CUALQUIER QUEMADOR A CUALQUIER BORDE. | MÍNIMO 225 mm |
| 11 | CONSUMO TÉRMICO POR CADA QUEMADOR EN LLAMA ALTA | 7.5 kW ± 0.75kW |
| PARRILLAS |  |  |
| 12 | NUMERO | 02 PARRILLAS REMOVIBLES |
| 13 | MATERIAL | FIERRO FUNDIDO |
| 14 | DIMENSIONES | Dimensiones exteriores de 450x450 mm |
| 15 | CAPACIDAD | QUE PERMITAN APOYAR COMPLETA, ADECUADA E INDISTINTAMENTE OLLAS NUMERO 32,36, 40 Y 46, CENTRADAS SOBRE CADA QUEMADOR |
| 16 | ACABADOS | NO APLICABLE |
| BANDEJA PARA RESIDUOS |  |  |
| 17 | BANDEJA | BANDEJAS INDIVIDUALES DE ACERO INOXIDABLE PARA RECOLECTAR RESIDUOS Y DERRAME DE LÍQUIDOS, QUE DEBERÁN COLOCARSE DEBAJO DE LOS QUEMADORES Y QUE CUBRAN TODO EL LARGO Y ANCHO DE LA COCINA EN SU PARTE INTERIOR, DEBERÁN ESTAR SOBREPUESTO SOBRE CARRILES CON TOPE, ADEMÁS DEBERÁN SER FÁCILMENTE REMOVIBLES POR EL USUARIOS PARA SU LIMPIEZA. SERÁN CONSTRUIDAS EN PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 304L o 316 o 201 o 202, DE 1/32” Y NO DEBEN TENER BORDES CORTANTES. |
| TUBO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP |  |  |
| 18 | MATERIAL | TUBO DE ACERO INOXIDABLE 304 o 304L o 316 o 316L o 301 o 201 o 202 DE Ø 1"x 1.2mm |
| 19 | PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GLP A LA COCINA | Máximo 2.75 kPa (27.5mbar o 0.4psi) |
| ESTRUCTURA |  |  |
| 20 | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 304L o 201 o 202 |
| 21 | ESTRUCTURA | BASTIDOR CONFORMADO POR TUBO CUADRADO O REDONDO DE 1.5" DE LADO O DIÁMETRO CON 1.5mm de espesor. AMARRE DE TUBO RECTANGULAR DE 30mmx15mmx 1.5mm de espesor NIVELADORES DE PISO DE FÁCIL REGULACIÓN DE ALTURA. |
| 22 | ACABADOS | NO APLICABLE |
| CUBIERTA |  |  |
| 23 | MATERIAL | PLANCHA DE ACERO AISI 304 o 304L o 201 o 202; ESPESOR DE 1/32” |
| 24 | UBICACIÓN | PARTE SUPERIOR FRONTAL; POSTERIOR Y LAS DOS LATERALES |
| 25 | RECUBRIMIENTOS | NO APLICABLE |
|  | MEDIO DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA | (LAS CUBIERTAS TENDRÁN UNA ALTURA DE 10 CM Y DOBLEZ INFERIOR Y SUPERIOR DE 1 CM) Y SERA SOLDADO. |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |  |  |
| 26 | VÁLVULAS DE CONTROL | UNA PARA CADA QUEMADOR DE ACERO O BRONCE CROMADO. LA PERILLA SERA DE BRONCE CROMADO. |
| 27 | ROTULACIÓN | NOMENCLATURA QUE INDIQUEN LLAMA MÁXIMA Y CIERRE |
| 28 | ANGULO DE GIRO DE LA VÁLVULA | MÁXIMO 235° ENTRE LLAMA MÁXIMA Y CIERRE |
| 29 | POSICIÓN DE CIERRE | ENCLAVADA |
| MEJORAS |  |  |
| 30 | HORNILLA | CENTRAR HORNILLAS DE LA COCINA CON REFERENCIA A LOS QUEMADORES |
| 31 | IMPRESIONES | LAS INDICACIONES INCORPORADAS EN LA PARTE ANTERIOR DE LA COCINA DEBERÁN ESTAR IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE MODO QUE SE EVITE UN DESPRENDIMIENTO POR CALENTAMIENTO DEL ARTEFACTO |
| 32 | REGULADOR | LA PERILLA DE REGULACIÓN DE LA LLAMA DE GAS; DEBE CONTAR CON UNA MARCA O SEÑAL QUE INDIQUE EL TOPE ENCENDIDO O APAGADO DE LA MISMA |
| GARANTÍA |  |  |
|  | DURACIÓN | 14 MESES como mínimo |
|  | COBERTURA | DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE LA COCINA Y ACCESORIOS |

Plano N° 1. Vista isométrica de la cocina proyectada con los términos de referencia.

Plano N° 2. Despiece de la cocina proyectada con los términos de referencia

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COCINA MEJORADA INSTITUCIONAL PORTÁTIL

| Especificaciones generales | Descripción |
| --- | --- |
| Material | Metálica |
| Soportes (patas) | 04 |
| Hornillas | 1 |
| Olla N° (diámetro en cm) | 40 con aros reductores para 36 |
| Peso (Kg) | Menor a 55 Kg |
| Dimensiones: - Largo (cm) - Ancho (cm) - Altura (cm) | Entre 60 cm a 75 cm Entre 60 cm a 75 cm Entre 60 cm a 80 cm |
| Tipo de combustible | Leña |
| Tipo de soporte para olla | Insertada |
| Tiempo de vida útil (años) | 05 |
| Garantía mínima (años) | 01 |
| Validación de la Cocina Portátil (Eficiencia, Seguridad y Emisiones) | Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO ( |

Descripción Específica de los Componentes

| Partes de la Cocina | Componentes | Requerimientos Mínimos de Fabricación |
| --- | --- | --- |
| Estructura Base | Estructura base y soporte | Tubo mecánico electro soldado cuadrado o ángulo electro soldado o estructural de acero laminado en caliente o plancha galvanizada de 0.6mm de espesor o acero al carbón calibre 18 |
|  | Base de hornilla y ductos | Plancha de acero inoxidable de 1 mm de espesor o acero ASTM 1011 de 2 mm o plancha galvanizada de 0.6 mm de espesor o acero inoxidable T430 calibre 20. |
| Cámara de Combustión | Cámara de combustión | Acero ASTM A48 GR 35 de 6 mm de sección cuadrada o acero ASTM A 1011 de 5 mm de espesor o acero inoxidable AIC 304 de 1.5mm de espesor o acero inoxidable 310S calibre 22 |
| Plancha de Fierro | Plancha para hornillas | Platina o plancha laminada en caliente ASTM A 1011 de 3 mm de espesor o de acero ASTM 1011 de 3 mm de espesor o fierro acerado de 0.5cm de espesor o acero inoxidable T 430 calibre 20. |
|  | Soporte de olla | Tubo cuadrado de fierro de 3/8” o barra cuadrada de 15 mm o tubo cuadrado de acero laminado caliente |
| Chimenea | Tubo de chimenea | Plancha galvanizada o acero galvanizado de 0.5 mm de espesor, 10 cm diámetro y 2.40 m de altura |
|  | Capucha protectora | Capucha con sujeción y abrazadera de platina de ½” x 2 mm más perno de 1/4" x 2" |
|  | Protector de chimenea | Malla galvanizada de 0.55 mm de espesor |
| Soporte de Leña | Plataforma emparrillada | Fierro fundido ASTM A48 GR 35 o fierro fundido gris o plancha de fierro acerado o varilla y lamina de acero inoxidable T304 |
| Requerimientos adicionales | Aislante | Fibra de vidrio o fibra mineral o utilización de espacios de aire |
|  | Acabado | Pintura térmica |

Figura Referencial

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UTENSILIOS Y MENAJES DE COCINA

ÍTEM 1.1: PEROL DE ALUMINIO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo: Íntegramente de Aluminio AA3003 o AA1070, de primera fusión no reciclado Asas: aluminio no reciclado AA3003, AA1070, AA6063 o AA6061 extruidas, una por cada lado como mínimo, ½ pulgada de diámetro, fijadas con cuatro remaches como mínimo. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | 36 cm |  |
| Espesor | ≥ 4mm |  |
| Altura | ≥ 9cm |  |
| Capacidad | Indicar capacidad en litros |  |
| Color/Acabado | Natural/Satinado sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegida individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes, contenidas en cajas de cartón con separadores individuales. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida. |  |
| Lugar de fabricación | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Este recipiente tiene la función de servir como olla de soporte en momentos en las que las otras ollas están ocupadas en la preparación de los alimentos que implican mayor volumen como los cereales o las menestras. Las preparaciones de guisos se pueden elaborar en estos recipientes debido a su volumen mucho menor, es además la herramienta adecuada cuando se tiene que realizar frituras. Debido a su versatilidad puede ser usada como una olla pequeña o como una sartén grande. Son recomendadas en los colegios en los que se sirven almuerzos.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.2: JUEGO DE 3 BOWLS DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Acero Inoxidable Bordes enrollados o plegados y lisos al tacto | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetros | 1 bowl N° 30, de 30 cm de diámetro con una variación permitida de +/- 1 cm 1 bowl N° 35, de 32 cm de diámetro con una variación permitida de +/- 1 cm 1 bowl N° 40, de 40 cm de diámetro con una variación permitida de +/- 1 cm |  |
| Espesor | ≥ 0.8 +/- 2% |  |
| Altura | bowl N° 30 indicar bowl N° 35 indicar bowl N° 40 indicar |  |
| Capacidad | bowl N° 30 para 5 Ltr +/- bowl N° 35 para 8 Ltr +/- bowl N° 40 para 12 Ltr +/- |  |
| Color/Acabado | Natural sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | En un solo empaque conteniendo los 3 bowls. Cada bowl debe estar protegido individualmente para garantizar la integridad del producto y estarán contenidas en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida. |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Los tazones o bowls son recipientes indispensables para la preparación de alimentos en las condiciones adecuadas de higiene con el fin de mantener la inocuidad de los alimentos y las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos. Sirven para lavar, escoger, remojar, disolver los cereales antes de agregárselos a los bebibles, etc. No se pueden utilizar otros materiales porque no están permitidos debido a que no cumplen con los estándares de inocuidad que sólo el acero inoxidable cumple.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.3: CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE MEDIANO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Íntegramente en acero inoxidable fabricado en una sola pieza. Elaborado en una sola pieza. Se aceptarán cucharones fabricados en 2 piezas con remaches, siempre y cuando esto no afecte la funcionalidad o duración del producto. El mango debe de tener un diseño que permita colgar el cucharon. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | ≥ 35 cm |  |
| Espesor | ≥ 2mm |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | ≥ 0.350 L (12 onzas) |  |
| Color/Acabado | natural Pulido |  |
| Embalaje | Protegida individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenidas en cajas de cartón. . Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida. |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Servido de alimentos

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.4: CUCHARA BOCONA o CUCHARON CHINO DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Íntegramente en acero inoxidable fabricado en una sola pieza | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | ≥ 21cm |  |
| Espesor | ≥1.5mm |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | natural Pulido |  |
| Embalaje | Protegida individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenidas en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida. |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Llamada también cucharón chino, es considerada medida casera para servir el arroz o el guiso. Por lo tanto es importante su empleo en la preparación y el servicio de los alimentos del programa.

Sirve también de ayuda en la cocción de alimentos pues permite mezclar, mover, adicionar insumos a las preparaciones además de servir.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.5: CUCHILLO CHEF PROFESIONAL (COCINA/CARNE) CON HOJA DE ACERO DE 8”

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Hoja: de acero inoxidable con alto contenido de carbono, tratado térmicamente y con filo liso en V. Mango blanco de Polipropileno, inyectado directamente sobre el extremo de la hoja, y que cuente con protección antimicrobiana | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | Longitud de hoja (sin mango) 8” o 200 mm. Espesor de hoja 2mm (mínimo) Longitud total: 325 mm como mínimo |  |
| Peso mínimo | 0.11 Kg |  |
| Altura | ≥ 38mm en la parte más ancha del cuchillo (pegado al mango) El total de la extensión de la parte afilada de la hoja del cuchillo debe de poder estar en contacto con el alimento (ancho de la hoja debe ser mayor que el mango) |  |
| Certificación | Grado Comercial NSF |  |
| Color/Acabado | Hoja en color natural pulido. |  |
| Embalaje | Protegido individualmente mediante un cartón protector de la hoja afilada y contenidos en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida. |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

El cuchillo es una parte muy importante del proceso de preparación de alimentos, inclusive aunque la mayor parte de los alimentos son no perecibles y llegan empacados en sus formas comerciales, será necesario su uso para abrir los panes, picar diversos productos perecibles o, el de abrir las bolsas en las que reciben los alimentos no perecibles. No debe usarse para abrir latas de leche o conservas

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.6: COLADOR CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo y malla hechos en acero inoxidable 201 y 202 respectivamente, borde enrollado y liso al tacto. Con ganchos de apoyo | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | ≥ 20cm |  |
| Espesor | No aplica |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Color Natural |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenidas en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

En todo momento cuando se trabaja en la cocina se necesita el uso de un colador, si se lavan verduras picadas, si se cuela el arroz recién lavado, al momento de añadir las harinas a los bebibles se debe pasar por un tamiz. Es, por lo tanto, muy necesario que las cocinas cuenten con al menos un colador de acero inoxidable, debe ser de 20 centímetros de diámetro en acero inoxidable con el borde enrollado y liso al tacto.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.7: ABRIDOR DE LATAS TIPO MARIPOSA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Acero cromado con cuchilla de acero inoxidable AISI 420. Mango de Polipropileno o ABS Incorpora perforador de latas (por ejemplo leche evaporada) | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | 20.5 cm (mínimo) |  |
| Espesor | 120 gr (mínimo) |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | Para uso intensivo |  |
| Color/Acabado | Color natural pulido |  |
| Embalaje | Protegido individualmente en bolsas plásticas transparentes o blíster de cartón, y lotes de despacho en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Instrumento necesario para abrir la gran cantidad de envases de hojalata con alimentos no perecibles que se entregan a diario. Ideal para abrir enlatados, tanto latas de conserva, como latas de leche evaporada de una manera fácil. Conformado por una pinza troquelada y figurada en lámina de acero de alto carbono y acabado cromado que lo hace completamente inoxidable, Opera con un mecanismo de corte asistido por engranes y operado por manija de giro tipo mariposa. Incluye un perforador de latas.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.8: CUCHARA PARA COCINAR DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Acero inoxidable, en una sola pieza, de preferencia con gancho u ojal para colgar la cuchara | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | ≥ 33cm |  |
| Espesor | ≥ 2 mm |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Color natural Pulido sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Es el instrumento que sustituye a la antigua “cuchara de palo” en la cocina debido a ser esta de madera y estar prohibido su uso. Es el instrumento principal para la preparación y servicio de todos los alimentos. Son las que soportan mayor uso constante.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.9: COLADOR PARA PASTA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo y asas de acero inoxidable, Las asas deberán de estar firmemente soldadas al cuerpo, y deberán contar con bordes redondeados y alisados. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | ≥38 cm |  |
| Espesor | Indicar |  |
| Altura | 14cm mínimo |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Color natural, sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Dentro de las recetas que el programa distribuye hay cierta cantidad de recetas a base de pasta que hacen necesaria la dotación de un colador de pasta que puede servir además para lavar las menestras , verduras o como recipiente sobre el que se pueden almacenar ciertos productos durante el proceso de cocción, de usarse un colador normal, este se desarmaría en un par de usos, estos coladores deben ser de acero inoxidable con un diámetro de 38 cm con asas soldadas, bordes redondeados y alisados.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.10: TRINCHE PARA COCINAR DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | acero inoxidable extruido, soldado, de 3 puntas | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | No aplica |  |
| Espesor | ≥4mm |  |
| Longitud | ≥30cm |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Color natural pulido |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Este utensilio es necesario al finalizar la cocción del arroz, de hacerse con otro utensilio, se corre el riesgo de estropear todo el producto, es además imprescindible en el servido de las pastas, por lo que es obligatorio. Debe ser de acero inoxidable de 30 cm de largo aproximadamente.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ITEM 1.11: ESPUMADEIRA DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | acero inoxidable, de una sola pieza, de preferencia con gancho u ojal para colgar | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | ≥ 8cm |  |
| Espesor | ≥ 2 mm |  |
| Largo | ≥33cm |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Color natural Pulido sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN:

Apoyo en la preparación y servido de las recetas. Es un instrumento muy necesario para la preparación y servido de los desayunos y almuerzos debido a que permiten servir los componentes sólidos de las preparaciones.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.12: CUCHARA ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Acero inoxidable, de acabado liso. (Pulido y brillante). Que presenten rigidez y no permita doblarse | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Peso | ≥ a 30gr |  |
| Espesor | ≥1.2mm de la cabeza cóncava |  |
| Largo | ≥ 17cm |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | Natural Pulido sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Las cucharas son el utensilio que el niño lleva directamente a la boca, es decir es uno de los elementos más importantes para su proceso de alimentación, tienen por tanto que ser robustas y lisas.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.13: OLLA NRO. 32 DE ALUMINIO (20 L MÍNIMO)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo : aluminio no reciclado AA3003 o AA1070 Asas: aluminio no reciclado AA3003, AA1070, AA6063 o AA6061 extruidas, una por cada lado como mínimo, ½ pulgada de diámetro, fijadas con cuatro remaches como mínimo. Tapa: aluminio no reciclado AA3003 o AA1070, con un rango de 2 a 2.5 mm de espesor (mínimo) con asa extruida fijada con 2 remaches como mínimo y bordes reforzados | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | Diámetro Exterior de 32 cm (+/- 1% de variación) |  |
| Espesor | Cuerpo de >/= 3mm. |  |
| Altura | 24 cm mínimo |  |
| Capacidad | Capacidad mínima: 20 L (+/- 2.5% variación) |  |
| Color/Acabado | Natural/Satinado sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Son el elemento esencial de la cocina, en ellas se cocinan los alimentos de todo tipo, son las piezas que tienen mayor trabajo pues su versatilidad permite que se puedan usar para hervir, guisar, preparar refrescos, transportar los alimentos, etc.

Se debe asegurar su calidad al momento de ser adquiridas. Las medidas propuestas de las ollas son las más adecuadas, aunque se recomienda que el material deber ser de un espesor de 4 milímetros debido a que el uso de calibres menores no permite que los alimentos se cocinen uniformemente y además debido al uso constante, las de menor calibre tienen una vida útil menor.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN:

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.14: OLLA NRO. 36 DE ALUMINIO (30 L MÍNIMO)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo : aluminio no reciclado AA3003 o AA1070 Asas: aluminio no reciclado AA3003, AA1070, AA6063 o AA6061 Extruidas, una por cada lado como mínimo, ½ pulgada de diámetro, fijadas con cuatro remaches como mínimo. Tapa: aluminio no reciclado AA3003 o AA1070, con un rango de mayor o igual a 2 a de espesor con asa extruida fijada con 2 remaches como mínimo y bordes reforzados | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | Diámetro Exterior de 36 cm (+/- 1%) |  |
| Espesor | Cuerpo de >/=3mm |  |
| Altura | 30cm mínimo |  |
| Capacidad | 30 L (+/- 2.5). |  |
| Color/Acabado | Natural/Satinado sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Son el elemento esencial de la cocina, en ellas se cocinan los alimentos de todo tipo, son las piezas que tienen mayor trabajo pues su versatilidad permite que se puedan usar para hervir, guisar, preparar refrescos, transportar los alimentos, etc.

Se debe asegurar su calidad al momento de ser adquiridas. Las medidas propuestas de las ollas son las más adecuadas, aunque se recomienda que el material deba ser de un espesor de 4 milímetros debido a que el uso de calibres menores no permite que los alimentos se cocinen uniformemente y además debido al uso constante las de menor calibre tienen una vida útil menor.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.15: OLLA NRO. 40 DE ALUMINIO (40 L MÍNIMO)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo : aluminio no reciclado AA3003 o AA1070 Asas: aluminio no reciclado AA3003, AA1070, AA6063 o AA6061, extruidas, una por cada lado como mínimo, ½ pulgada de diámetro, fijadas con cuatro remaches como mínimo. Tapa: aluminio no reciclado AA3003 o AA1070, con un rango de 2 a 2.5 mm de espesor (mínimo) con asa extruida fijada con 2 remaches como mínimo y bordes reforzados | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | Diámetro Exterior de 40 cm (+/- 1% de variación) |  |
| Espesor | Cuerpo de >/= 3mm. |  |
| Altura | 32cm mínimo |  |
| Capacidad | Capacidad mínima: 40 L (+/- 2.5% variación) |  |
| Color/Acabado | Natural/Satinado sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Son el elemento esencial de la cocina, en ellas se cocinan los alimentos de todo tipo, son las piezas que tienen mayor trabajo pues su versatilidad permite que se puedan usar para hervir, guisar, preparar refrescos, transportar los alimentos, etc.

Se debe asegurar su calidad al momento de ser adquiridas. Las medidas propuestas de las ollas son las más adecuadas, aunque se recomienda que el material deber ser de un espesor de 4 milímetros debido a que el uso de calibres menores no permite que los alimentos se cocinen uniformemente y además debido al uso constante, las de menor calibre tienen una vida útil menor.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN:

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 1.16: OLLA NRO. 46 DE ALUMINIO (60 L MÍNIMO)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo : aluminio no reciclado AA3003 o AA1070 Asas: aluminio no reciclado AA3003, AA1070, AA6063 o AA6061, extruidas, una por cada lado como mínimo, ½ pulgada de diámetro, fijadas con cuatro remaches como mínimo. Tapa: aluminio no reciclado AA3003 o AA1070, con un rango de 3 a 3.5 mm de espesor (mínimo) con asa extruida fijada con 2 remaches como mínimo y bordes reforzados | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | Diámetro Exterior de 46 cm (+/- 2% de variación) |  |
| Espesor | Cuerpo de >/= 4mm. |  |
| Altura | 38cm mínimo +- 2% |  |
| Capacidad | Capacidad mínima: 60 L (+/- 5% variación) (80% del volumen total) |  |
| Color/Acabado | Natural/Satinado sin bordes cortantes |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Son el elemento esencial de la cocina, en ellas se cocinan los alimentos de todo tipo, son las piezas que tienen mayor trabajo pues su versatilidad permite que se puedan usar para hervir, guisar, preparar refrescos, transportar los alimentos, etc.

Se debe asegurar su calidad al momento de ser adquiridas. Las medidas propuestas de las ollas son las más adecuadas, aunque se recomienda que el material deber ser de un espesor de 4 milímetros debido a que el uso de calibres menores no permite que los alimentos se cocinen uniformemente y además debido al uso constante, las de menor calibre tienen una vida útil menor.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN:

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

UTENSILIOS DE PLÁSTICO

ÍTEM 2.1: JARRA MEDIDORA 1 L

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Hecha de polipropileno randómico 100% virgen. Graduaciones en alto relieve (NO PINTADO) Jarra graduada transparente, sin tapa, con indicaciones de medidas en cc y ml, además de contar con otros tipos de medidas, por ejemplo: medidas de tasas, pesos de otros productos, etc. Con asa fija a la jarra. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | No aplica |  |
| Espesor | Indicar espesor |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | 1 litro |  |
| Color/Acabado | Transparente |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Para ser usada para medir los diversos ingredientes de una forma rápida de acuerdo a la ficha de producción. Se recomienda tener varios tipos de medidas indicadas en la jarra porque es mucho más funcional pudiendo servir para medir el volumen de líquidos y sólidos lo que facilita la estandarización de las preparaciones.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.2: JARRA PLÁSTICA DE 3 L

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Jarra transparente gruesa de 3 litros hecha de polipropileno randómico 100% virgen con tapa y con asa Jarra graduada, con indicaciones de medidas en ml y Litros. Asa: fija al cuerpo por 2 puntos para resistir peso. Tapa : polietileno o polipropileno,100% virgen en colores variados | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | No aplica |  |
| Espesor | Indicar espesor |  |
| Altura | Indicar altura |  |
| Capacidad Útil | Mínimo 3 litros antes del rebose |  |
| Color/Acabado | Cuerpo transparente para poder visualizar el contenido. |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y embalado en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Luego de preparados los alimentos líquidos estos deben ser servidos a los alumnos en sus respectivas tazas, esto no sería posible sin el uso de una Jarra que debe ser, transparente gruesa de polipropileno de 3 – 3.5 litros con tapa y con asa transparente con tapas de colores variados, el tamaño es el adecuado para que las madres puedan manipularlas de manera conveniente sin que suponga peligro alguno en el sentido de que pudiese volcarse y producir quemaduras a las madres o los alumnos.

Las jarras plásticas pueden ser usadas como medio para el servido de los bebibles y son recipientes conocidos por su durabilidad. Es recomendable establecer guías de limpieza para los materiales de plástico utilizando cloro para su desinfección

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.3: TINA PLÁSTICA 40 L

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Hecha íntegramente en Polipropileno y/o polietileno virgen 100% Resistente al impacto, deformaciones y caídas. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | No aplica |  |
| Espesor | ≥ De 2.0 mm. |  |
| Altura | Indicar altura |  |
| Capacidad | ≥ 40 L |  |
| Color/Acabado | Blanco, amarillo, almendra u otros colores claros. |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Estas tinas son necesarias para suplir las carencias de lavaderos en las cocinas por lo que se tornan imprescindibles, aunque se debe capacitar a las madres usuarias en la no conveniencia de su uso para la elaboración ni transporte de alimentos preparados

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien.

- CERTIFICACIÓN

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.4: BALDE PLÁSTICO CON CAÑO DE 20 L

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo: Hecha íntegramente de polipropileno randómico 100% virgen Tapa: polietileno o polipropileno 100% virgen Caño : polietileno o polipropileno 100% virgen Asa: Asa de sujeción que resista el peso del balde lleno, con agarradera. Resistente al impacto, deformaciones y caídas. Debe de incluir folleto informativo con indicaciones de armado y uso. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | Indicar altura |  |
| Espesor | Espesor del cuerpo requerido ≥ 2.0mm. |  |
| Altura | Indicar altura |  |
| Capacidad | ≥ 20 L |  |
| Color/Acabado | Cuerpo: Transparente para poder visualizar el contenido. Tapa : Colores variados |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenido en cajas de cartón. Con caño desmontado para facilitar el traslado. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Con el fin de suplir las carencia de agua potable, se hace necesaria la dotación de estos baldes con caños que pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones y cumplir diferentes funciones, pueden ser usados como grifos en los que se laven los servicios o utensilios, pueden ser los grifos en los que se laven las manos los alumnos antes de ingerir sus alimentos.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.5: BALDE PLÁSTICO CON CAÑO DE 40 L

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Cuerpo: Hecha de polipropileno randómico 100% virgen. Tapa: Tapa rosca hecha de polietileno o polipropileno randómico 100%virgen Caño : polietileno o polipropileno randómico 100% virgen Resistente al impacto, deformaciones y caídas. Debe de incluir folleto informativo con indicaciones de armado y uso. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | Indicar diámetros |  |
| Espesor | Indicar espesor |  |
| Altura | Indicar altura |  |
| Capacidad | ≥ 40 L |  |
| Color/Acabado | Cuerpo: Colores variados. Tapa : Colores variados |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes. Con caño desmontado para evitar que se dañe durante los traslados. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Con el fin de suplir las carencia de agua potable, se hace necesaria la dotación de estos baldes con caños que pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones y cumplir diferentes funciones, pueden ser usados como grifos en los que se laven los servicios o utensilios, pueden ser los grifos en los que se laven las manos los alumnos antes de ingerir sus alimentos.

Debería tener una tapa que se enrosque al cuerpo del balde a fin de asegurar el contenido en caso de movilización y/o almacenaje. Así mismo, el cierre que le confiere el tipo “tapa-rosca”, también ayudaría a evitar que su contenido (agua) se contamine con el medio ambiente.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (24) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

Al momento de la visita de inspección del PNAEQW, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.6.: JUEGO DE 2 TABLAS DE PICAR

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Polietileno solido de alta densidad, polipropileno randómico 100% virgen o nylon. La tabla tiene que contar con protección antibacteriana y de superficie rugosa antideslizante. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Tamaño | 39cm de largo mínimo 19cm de ancho mínimo |  |
| Espesor | >/= 0.9 cm. |  |
| Altura | No aplica |  |
| Capacidad | No aplica |  |
| Color/Acabado | 1 tabla de picar en color blanco 1 tabla de picar en color rojo. |  |
| Embalaje | Un paquete conteniendo una tabla roja y otra blanca, protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y despachando los paquetes en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Este producto es de absoluta necesidad. Para la preparación de desayunos y/o almuerzos se deben utilizar las tablas para evitar el deterioro de las mesas de acero y para mantener la inocuidad alimentaria impidiendo la contaminación cruzada. Deben ser como mínimo de dos colores: blanco y rojo, con los bordes redondeados y lisos al tacto y que no absorban los olores.

Las tablas sin poros son recomendables pues previenen la proliferación de bacterias debido a la humedad. Se deben lavar con agua caliente, detergente y escobilla. Desinfecte la tabla enjuagando con 5ml de cloro por cada 250ml de agua. Mantener la tabla alejada de fuentes de calor como hornillas, sartenes calientes, ollas calientes, etc.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.7: PLATO HONDO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Plato hondo apilable para servido de alimentos de Polipropileno randómico 100% virgen. | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | ≥ 18 cm |  |
| Espesor | ≥ 2mm |  |
| Largo | No aplica |  |
| Capacidad | ≥ 450ml. |  |
| Color/Acabado | blanco o almendra u otros colores claros |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenidos en cajas de cartón. Cada caja deberá indicar el contenido y cantidad incluida |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Servidor de alimentos.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

ÍTEM 2.8: TAZA PLÁSTICA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Material(es) y fabricación : | Taza de cuerpo cilíndrico, necesariamente apilable. Cuerpo polipropileno randómico 100% Virgen Resistente al agua caliente (90°C) | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones Requeridas |  |  |
| Diámetro | No aplica |  |
| Espesor | ≥ 2mm. |  |
| Largo | No aplica |  |
| Capacidad | De 300 ml a 350 ml |  |
| Color/Acabado | Blanco, almendra u otros colores claros |  |
| Embalaje | Protegido individualmente con stretch film o en bolsas plásticas transparentes y contenidas en cajas de cartón. |  |
| Origen | Indicar lugar de fabricación |  |

- APLICACIÓN

Los alumnos que reciben desayuno, o desayuno y almuerzo deben contar con estas tazas de plástico que les permitan el consumir de forma adecuada los bebibles que les son proporcionados. Son, por tanto, uno de los utensilios más importantes para el consumo de alimentos líquidos.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa del ámbito del PNAE Qali Warma.

- CERTIFICACIÓN:

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INACAL, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PARIHUELAS/BANQUETAS PLÁSTICAS PARA LOS ALMACENES DE ALIMENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PNAEQW

| N° | ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | PARIHUELA / BANQUETA PLÁSTICA | - Material: Una sola pieza de polipropileno o polietileno de alta densidad diseñado para el almacenamiento de alimentos y bebidas. - Superficie: calada, lisa o estriada para almacenamiento de productos no perecibles - Color: Blanco, Crema, celeste o Gris. - Peso: mínimo 9 Kg / 19 Lb - Carga estática mínima: 680 Kg. / 1500 Lb - Dimensiones mínimas. Largo : 0.91 m / 36 pulg +- 2% Ancho: 0.53 m / 21 pulg +- 5% Altura : 0.30m / 12 pulg +-5% - Apilable y lavable - Accesorio: Clip de sujeción para unir dos o más parihuelas y darles mayor estabilidad con apilamientos altos. (Opcional). - Certificación NFS o similar para almacenamiento de alimentos. |

- APLICACIÓN

La importancia de este material se debe a que contribuye a las buenas prácticas de almacenamiento, ya que sirve para colocar los alimentos, durante el proceso de su almacenamiento, dado que en ningún caso deben colocarse los productos directamente en el piso, se deben utilizar estantes y parihuelas que faciliten la circulación y limpieza.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien.

- CERTIFICACIÓN:

Una vez otorgada la Buena Pro, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INDECOPI, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados.

IMAGEN REFERENCIAL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTANTES

| DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- |
| Materiales: - Plancha de acero inoxidable AISI 304 acabado 2B C/PVC (PVC de 60 micrones) – ASTM A240 1.20mm de espesor para tableros. - Tubo redondo de acero inoxidable 304 OD 1.1/2” x 1.50mm ASTM A554 acabado 400G. para los postes. - Esquinero cónico de acero inoxidable con clip de Policarbonato o esquinero de aluminio fundido con pernos de acero inoxidable para ensamble de poste y tablero. - Regatones redondos (niveladores de piso) en Zamak fundido con casquete de acero inoxidable o en su totalidad de acero inoxidable. - Tapa de acero inoxidable o policarbonato para la parte superior del poste. - La soldadura debe ser del tipo sanitaria apta para el contacto con alimentos. Estructura y uso: - 4 tableros lisos y sin grietas (no acanalados ni de rejilla), de altura regulable con bordes encajonados, de fácil limpieza y desinfección. - 04 postes redondos sin agujeros pasantes, de acero inoxidable con ranuras espaciadas a 1” para sostener Clips de policarbonato o postes lisos para esquineros de aluminio. - Medidas mínimas. Fondo : 0.45 m/18” +/-2% Ancho: 0.90 m/36” +/-5% Altura: 1.70 m/67” +/-5% Diámetro del poste : 38 mm/ 1 1/2” +/-2% - Espesores mínimos: - Plancha: 1.2 mm/1/20”/18 gauge - Tubo: 1.5 mm/1/16”/16 gauge - Capacidad mínima de carga por tablero 272 Kg. / 600Lb. - Acabados de primera sin presencia grosera de soldadura y no desperfectos. - Material apto para contacto con alimentos - El mueble debe estar diseñado para el fácil armado y/o desarmado por el usuario sin necesidad de herramientas especiales. Si fuera el caso del uso de una herramienta no eléctrica ésta debe ser incluida en el Kit de materiales. - Embalaje: Protegida con caja de cartón corrugado y forrado en Stretch Film - Altura del piso al primer tablero de 0.20 ms como mínimo. - Se incluye planos referenciales del bien |  |
| Garantía | Sujeto a oferta del proveedor |
| Certificado de Calidad | Deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INDECOPI, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados. |

IMAGEN REFERENCIAL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MESAS DE ACERO INOXIDABLE

- ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

- Material: Acero Inoxidable AISI 304-2B de uso gastronómico.

- Tablero con bordes perimetrales rectos y refuerzo inferior (omega o similares).

- Patas tubulares de acero inoxidable de 1 ½” de diámetro soldadas al tablero

- Repisa inferior soldada con soldadura TIG a 15 cms (± 10%) de altura del piso. Con refuerzos interiores (omegas o similares)

- Dimensiones mínimas.

Largo: 1.15 ms o 46” (± 5%)

Ancho: 0.60 ms o 24” (± 1.7%)

Altura: 0.90 ms o 35-1/2” (± 0.2%)

- Espesores Mínimos requeridos:

Tablero Superior y soportes (patas) 1.59mm o 1/16”

Tablero inferior 1.27 mm o 1/20”

- Embalaje: Protegida con cartón corrugado y/o Stretch Film

- Fabricación: Según Plano de detalle adjunto. El postor podrá sugerir mejoras al mismo sujetas a aprobación.

- APLICACIÓN

La mesa debe ser fabricada en Acero Inoxidable de uso gastronómico. La importancia de este material se debe a que es el lugar sobre el que se trabaja en la mayor cantidad de tiempo en la cocina y en donde se elaboran las preparaciones. Es decir sobre su superficie se colocan los alimentos en todo momento, al ser recibido, cocinados y servidos.

Por ello, debe ser constantemente higienizada y de ser otro material este podría sufrir corrosión y sería necesario cambiarlo constantemente. La plancha inferior al no ser sometida a este tipo de tratamiento puede ser de acero de uso gastronómico de un calibre o espesor menor. Las medidas establecidas, están dadas en aras de hacer un uso lo más eficiente del espacio, tomando en cuenta que podría no ser suficiente el área de la cocina si las mesas tuviesen mayores dimensiones.

Estas mesas con el fin de cumplir con los principios de funcionalidad, modularidad y flexibilidad no deben contar con el respaldar sanitario pues de tenerlo, pese a ser válido su uso, no cumplirían con los principios antes mencionados actuando en desmedro de las personas que se encargan de la preparación de los alimentos.

- GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Mínimo (12) Meses contados a partir de la recepción formal del bien en la Institución Educativa.

- CERTIFICACIÓN:

El proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INDECOPI, donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, respecto de los materiales empleados, (plancha de acero inoxidable AISI 304-2B y/o 304-4N) de manera que se garantice la calidad de sus productos y del cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el presente documento.

IMAGEN REFERENCIAL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VESTUARIO PARA PERSONAL DE COCINA – MANDIL (DELANTAL CON PECHERA) Y CUBRE CABELLO (GORRO)

- MANDIL

- Material: Tela Drill

- Medidas: 68 x 100cm +/- 5%

- Colores: Blanco o Amarillo

- Con tira superior para colgar al cuello, y tiras a la altura de la cintura para amarrar a la espalda

- colocado en la parte delantera superior y central del mandil.

- Confeccionado en tela Drill destinado para cocineras y ayudantes de cocina.

- GORRO

- Material: Tela Drill

- Color: Blanco, celeste

- Dimensiones:

- Radio abertura inferior: 31cm ± 2cm

- Altura: 12cm ± 2cm

- Radio superior: 25cm ± 2cm

- Largo amarras: 30cm ± 2cm

- APLICACIÓN

Recomendado para uso alimenticio. Protege al usuario y a los productos de la contaminación.

- CERTIFICACIÓN:

Una vez otorgada la Buena Pro, el proveedor deberá presentar un Certificado de Calidad, emitido por un Laboratorio acreditado ante INDECOPI o Universidad donde se analice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad y resistencia del material utilizado.

Imagen referencial